Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №2

Исследование работы БЭВМ

Вариант 1345

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, Р3110

Проверил:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург 2025

Оглавление:

Задание	3

Порядок выполнения работы	4

Вывод	7

Список литературы	8

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Порядок выполнения работы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 217 | 2217 | - | Промежуточное значение |
| 218 | 2217 | - | Число B (8727) |
| 219 | A222 | LD 222 | Записать содержимое ячейки памяти 222 в аккумулятор: 222 -> AC |
| 21A | 4218 | ADD 218 | Сложить значение ячейки 218 со значением аккумулятора и записать в аккумулятор: 218 + AC -> AC |
| 21B | E217 | ST 217 | Записать значение аккумулятора в ячейку 217: AC -> 217 |
| 21C | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора: 0 -> AC |
| 21D | 3223 | OR 223 | Операция логического или: 223 ¦ AC -> AC |
| 21E | 2217 | AND 217 | Операция логического умножения: 217 & AC -> AC |
| 21F | E221 | ST 221 | Записать значение аккумулятора в ячейку 221: AC -> 221 |
| 220 | 0100 | HLT | Останов, завершение программы, переход в пультовый режим. |
| 221 | E221 | - | Результат работы программы |
| 222 | E221 | - | Число A (-7647) |
| 223 | 0200 | - | Число С (512) |

Описание программы: R = (A+B) & (0|C) = (A+B)&C

Данная программа сначала сложит A и B, затем выполнит операцию логического или 0 и C, и в конце выполнит логическое умножение результатов предыдущих команд.

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

218, 222, 223 – исходные данные

219-220 – инструкции

221 – итоговый результат

217 – промежуточное значение

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

219 – адрес первой инструкции

220 – адрес последней инструкции

Область представления:

R, A, B– знаковое 16-ти разрядное число, -32768 <= R <= 32767

C – набор из 16 логических однобитовых значений

ОДЗ:

-32768<= R <= 32767

-215≤A≤ 0Ci ∈0,1, 0≤i≤15 0≤B≤ 215-1

-214≤A≤ 214-1Ci ∈0,1, 0≤i≤15 -214≤B≤ 214

0≤A≤ 215-1Ci ∈0,1, 0≤i≤15 -215≤B≤ 0

Вариант с меньшим количеством команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 218 | 2217 | - | Число B |
| 219 | A21F | LD 21F | Записать содержимое ячейки памяти 222 в аккумулятор: 222 -> AC |
| 21A | 4218 | ADD 218 | Сложить значение ячейки 218 со значением аккумулятора и записать в аккумулятор: 218 + AC -> AC |
| 21B | 2220 | AND 220 | Операция логического умножения: 223 & AC -> AC |
| 21C | E21E | ST 21E | Записать значение аккумулятора в ячейку 221: AC -> 221 |
| 21D | 0100 | HLT | Останов, завершение программы, переход в пультовый режим. |
| 21E | E221 | - | Результат работы программы |
| 21F | E221 | - | Число A |
| 220 | 0200 | - | Число С |

Трассировкa:

| Выполненная команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 219 | A222 | 21A | A222 | 222 | E221 | 000 | 219 | E221 | 1000 |  |  |
| 21A | 4218 | 21B | 4218 | 218 | 2217 | 000 | 21A | 0438 | 0001 |  |  |
| 21B | E217 | 21C | E217 | 217 | 0438 | 000 | 21B | 0438 | 0001 | 217 | 0438 |
| 21C | 0200 | 21D | 0200 | 21С | 0200 | 000 | 21C | 0000 | 0101 |  |  |
| 21D | 3223 | 21E | 3223 | 223 | 0200 | 000 | FDFF | 0200 | 0001 |  |  |
| 21E | 2217 | 21F | 2217 | 217 | 0438 | 000 | 21E | 0000 | 0101 |  |  |
| 21F | E221 | 220 | E221 | 221 | 0000 | 000 | 21F | 0000 | 0101 | 221 | 0000 |
| 220 | 0100 | 221 | 0100 | 220 | 0100 | 000 | 220 | 0000 | 0101 |  |  |

Число А = 28614 (6FC6)

Число В = 4158 (103E)

Число С = 5252 (1484)

| Выполненная команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 219 | A222 | 21A | A222 | 222 | 6FC6 | 000 | 0219 | 6FC6 | 0000 |  |  |
| 21A | 4218 | 21B | 4218 | 218 | 103E | 000 | 021A | 8004 | 1010 |  |  |
| 21B | E217 | 21C | E217 | 217 | 8004 | 000 | 021B | 8004 | 1010 | 217 | 8004 |
| 21C | 0200 | 21D | 0200 | 21C | 0200 | 000 | 021C | 0000 | 0100 |  |  |
| 21D | 3223 | 21E | 3223 | 223 | 1484 | 000 | EB7B | 1484 | 0000 |  |  |
| 21E | 2217 | 21F | 2217 | 217 | 8004 | 000 | 021E | 0004 | 0000 |  |  |
| 21F | E221 | 220 | E221 | 221 | 0004 | 000 | 021F | 0004 | 0000 | 221 | 0004 |
| 220 | 0100 | 221 | 0100 | 220 | 0100 | 000 | 0220 | 0004 | 0000 |  |  |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы исследовал работу Базовой ЭВМ, изучил её структуру, принцип функционирования БЭВМ на уровне машинных команд, систему команд БЭВМ, познакомился с представлением логической информации и чисел, научился выполнять трассировку собственной программы.

Список литературы

- Клименков С.В. Основы профессиональной дятельности. Часть первая. 2018-2019 год. – Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/e7d675ae-fe88-412a-b7ef-b0b52c16e3c7

- Методические указания к лабораторным работам по курсу “Основы профессиональной деятельности”. Режим доступа:

https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%91%D0%AD%D0%92%D0%9C+2019+bcomp-ng.pdf/d5a1be02-ad3f-4c43-8032-a2a04d6db12e